文献综述：基于 3DGS的自动驾驶场景仿真与新视角合成研究

- 摘 要

随着自动驾驶技术由感知模块向端到端规划演进，构建高保真、实时的闭环仿真环境已成为算法测试与验证的关键瓶颈。场景仿真的核心在于新视角合成（Novel View Synthesis, NVS）技术，其要求生成的图像在具备实时性的同时，需满足高保真、空间几何一致性、动态支持和闭环交互等需求。2020年提出的NeRF[1]虽实现了照片级真实感，但受限于隐式表征，其渲染速度仅为 0.1-1FPS；2023 年出现的 3D Gaussian Splatting (3DGS[2]) 通过显式高斯椭球体表征与可微分光栅化技术，突破性地实现了100+ FPS的实时渲染，为实时闭环仿真奠定了物理基础。

本文基于对核心文献的系统分析，从以下五个维度梳理了 3DGS 技术在自动驾驶领域的发展脉络：

- 核心原理：对比了NeRF的隐式神经表示与3DGS的显式各向异性高斯表征，阐述了从连续体积表征向高效点云表征的演变。

- 动态3DGS：分析了4D-Rotor Gaussian Splatting[3]将表征扩展到时空4D空间的方法，探讨了Deformable 3DGS[4]的规范空间结合时间形变场架构，以及 PVG[5]利用周期性振动建模统一处理静态与动态场景的策略。

- 深度估计：探讨了 Depth Anything V2[7]提供的鲁棒度量深度先验，以及最新Depth Anything 3 (DA3[8])在全视角几何预测上的突破，并结合MoGe-2[9]的联合几何预测技术为 3DGS 初始化提供关键监督。

- 前馈重建（Feed-forward）：重点研究了摆脱逐场景优化的前馈技术，包括实现无需位姿4D重建的 DGGT、结合潜空间扩散模型的WorldSplat、利用VGGT基础模型实现高保真生成的ReconDrive，以及专注于多相机一致性的DriveVGGT。

- 自动驾驶应用：详述了一系列仿真系统，如专为闭环设计的HUGSIM、采用背景与 Actor解耦策略的Street Gaussians 和DrivingGaussian、实现实例感知建模的 MARS、支持大规模场景的Hierarchy UGP，以及统一建模各类动态参与者的OmniRe和提供全场景理解的HUGS。

通过对关键问题的深入分析，本文总结了当前在视角外推导致的几何畸变（如变道场景）、大规模场景可扩展性以及渲染质量与实时性平衡等方面的挑战。本研究旨在构建基于 3DGS 的实时高保真仿真系统，为自动驾驶算法研发提供高效的评估工具。

关键词：3DGS；新视角合成；自动驾驶仿真；神经辐射场；前馈重建；深度估计

Abstract

As autonomous driving technology evolves from modular perception to end-to-end planning, constructing high-fidelity, real-time closed-loop simulation environments has become a critical bottleneck for algorithm testing and verification. The core of scenario simulation is Novel View Synthesis (NVS), which requires generating arbitrary view images from limited perspectives while meeting demands for real-time performance, high fidelity, spatial-temporal consistency, dynamic support, and closed-loop interaction. While NeRF (2020) achieved photorealistic quality, its rendering speed was limited to 0.1-1 FPS due to implicit representation; in contrast, 3D Gaussian Splatting (3DGS, 2023) achieved a breakthrough of 100+ FPS real-time rendering through explicit anisotropic Gaussian ellipsoids and differentiable rasterization, providing a physical foundation for real-time closed-loop simulation.

Based on a systematic analysis of core literature, this paper reviews the development context of 3DGS technology in the field of autonomous driving from five dimensions:

- Core Principles: Comparing NeRF's implicit neural representation with the explicit representation of 3DGS, illustrating the evolution from continuous volumetric representations to efficient point-based representations.

- Dynamic 3DGS: Analyzing methods such as 4D-Rotor Gaussian Splatting for spatiotemporal 4D representation, the canonical space combined with temporal deformation fields in Deformable 3DGS, and the strategy of PVG using periodic vibration modeling to unify static and dynamic scenes.

- Depth Estimation: Exploring robust metric depth priors provided by Depth Anything V2, the breakthrough of the latest Depth Anything 3 (DA3) in predicting spatially consistent geometry from any views, and the joint geometric prediction technology of MoGe to provide key supervision for 3DGS initialization.

- Feed-forward Reconstruction: Focusing on feed-forward techniques that eliminate per-scene optimization, including DGGT for pose-free 4D reconstruction, WorldSplat utilizing latent diffusion models, ReconDrive leveraging foundation models for rapid, high-fidelity generation, and DriveVGGT focusing on multi-camera consistency.

- Autonomous Driving Applications: Detailing simulation systems such as HUGSIM for closed-loop interaction, Street Gaussians and DrivingGaussian using background-actor decoupling, MARS for instance-aware modeling, Hierarchy UGP for large-scale scenes, and OmniRe and HUGS for holistic scene understanding.

Through an in-depth analysis of key problems, this paper summarizes current research challenges in geometric distortion from viewpoint extrapolation (e.g., lane-changing scenarios), scalability of large-scale scenarios, and the balance between rendering quality and real-time performance. This research aims to construct a 3DGS-based real-time high-fidelity simulation system, providing efficient evaluation tools for autonomous driving algorithm research and development.

Keywords: 3DGS; Novel View Synthesis; Autonomous Driving Simulation; Neural Radiance Fields; Feed-forward Reconstruction; Depth Estimation

- 所属研究方向文献概述

- 自动驾驶场景仿真正经历从传统游戏引擎（如 VTD、CARLA）向数据驱动神经渲染的范式迁移。新视角合成（NVS）实时性、高保真度和空间几何一致性的任意视角图像。本文将从以下五个维度系统性地梳理 3D Gaussian Splatting (3DGS) 的技术演进。

  - 核心原理

    - 神经辐射场（NeRF[1]）

- Mildenhall等人提出的神经辐射场（NeRF）开创了神经渲染新方向 。NeRF使用多层感知机（MLP）隐式表示场景，输入5D坐标（3D位置、2D视角方向），输出体积密度和颜色 。渲染时通过体渲染公式沿射线积分得到像素颜色。该方法实现了照片级真实感、连续场景表示且无需显式几何，但是渲染速度极慢、训练时间长且隐式表示难以编辑。

    - 3D Gaussian Splatting[2]

- Kerbl等人提出的3DGS采用显式的3D高斯表示和可微分光栅化技术，突破了NeRF的速度瓶颈，实现了实时渲染和照片级真实感 。每个3D高斯由位置、协方差、不透明度和球谐系数定义，渲染时通过Alpha混合计算得到像素颜色 。与NeRF相比，3DGS在保持相当重建质量的同时，将渲染与训练速度提升了数个数量级。

  - 动态3DGS

- 1.2.1 4D-Rotor Gaussian Splatting[3]

- Duan等人（2024）提出的4D-Rotor Gaussian Splatting针对动态场景的新视角合成问题进行了优化 。该方法引入了“4D转子（Rotor）”概念，对高斯体在时空中的旋转与刚性运动进行数学建模，在提升渲染效率的同时，依然保持了复杂动态场景的时序连续性与物理逼真度。

- 1.2.2 Deformable 3DGS[4]

- Deformable 3DGS提出了一种结合规范空间（Canonical Space）与时间形变场（Deformation Field）的架构 。规范空间提供时间不变的参考结构，保证时序一致性；形变场MLP则根据规范位置和时间，输出对应的高斯形变（位置、旋转、尺度）。该方法实现了仅需单目视频即可完成动态场景的高保真重建，适用于非刚体运动和人体模拟等场景 。

- 1.2.3 PVG[5]（Periodic Vibration Gaussian）

- PVG（2023）采用周期振动建模的策略，为每个高斯引入了可学习的周期振动行为，并通过引入寿命参数来控制高斯的出现与消失 。该方法定义了静态系数 ρs = β/ω（即寿命/周期），当 ρs 较大时判定为静态点，较小时则为动态点 。PVG能够在无需额外标注的情况下统一处理静态与动态物体，极其适合应用于包含车辆行人运动、树叶抖动或光影变化等周期振动的大规模城市动态场景。

  - 深度估计

- 1.3.1 Depth Anything V1[6]

- Depth Anything（2024）提出通用深度估计模型，利用大规模无标签数据训练相对深度估计模型。采用尺度不变损失和伪标签训练，ViT编码器（DINOv2预训练）提取全局特征。核心优势是泛化能力强，主要局限在于仅支持相对深度，无法直接用于几何任务。

- 1.3.2 Depth Anything V2[7]

- Depth Anything V2进行架构优化并支持度量深度。采用Efficient ViT更高效的注意力机制，双模式输出（Relative、Metric），使用从易到难的训练策略。Depth Anything V2速度更快、精度更高且支持 Metric Depth。

- 1.3.3 Depth Anything 3[8]

- Depth Anything 3（2025）将通用深度估计从单目扩展到了任意视角（Any-view）输入 。该模型采用单一的Transformer架构，不仅支持单张图像，还能利用多视角信息进行联合估计，直接输出高精度的点云与深度图。DA3支持带相机位姿和无相机位姿的灵活输入，在多视角几何重建的精度与泛化能力上实现了显著飞跃。

- 1.3.4 MoGe-2[9]（2024）是一种旨在从单目图像中恢复完整几何信息（包含深度、法向和相机参数）的方法 。该方法采用联合预测架构，利用深度与法向相互约束的几何一致性，以及多张图像存在时的多视图约束来大幅提升预测精度 。MoGe能够在无需LiDAR等昂贵传感器的情况下实现良好的几何一致性，并可直接用于初始化3DGS模型 。

  - 前馈重建

- 1.4.1 VGGT[10] (Visual Geometry Grounded Transformer)

- VGGT（2025）提出了一种通用的视觉几何 Transformer 架构，旨在将多视图几何约束显式地融入Transformer 注意力机制中。其核心创新在于几何注意力机制（Geometric Attention），通过引入几何偏置项编码对极几何约束，使模型能够直接从单张或多张未标定图像中预测相机内外参、深度图、点云图和3D点轨迹。该方法在不到一秒的时间内即可完成高质量重建，其共享的3D表示学习为后续针对驾驶场景的特定优化奠定了基础。

- 1.4.2 DriveVGGT[11]

- DriveVGGT（2025）是一种面向自动驾驶的视觉几何Transformer架构 。作为几何注意力架构在驾驶场景的延伸，该方法显式引入了时序视频注意力（Temporal Video Attention）和多相机一致性注意力机制，结合窗口注意力和相对位姿嵌入，极大地提升了端到端几何提取（如深度、位姿预测）的效率与准确性，实现了训练免加速的高效驾驶场景理解。

- 1.4.3 DGGT[12]（Driving Gaussian Grounded Transformer）

- DGGT（2025）是一种无需相机位姿的前馈式动态驾驶场景4D重建方法，单次前推仅需不到一秒即可完成重建 。核心创新包括：1、寿命头（Lifespan Head）技术，预测时间可见性解决外观随时间变化问题，对变道等视角外推极具价值；2、采用动态掩码将静态与动态分量解耦，并预测3D运动轨迹；3、引入单步扩散模型减少运动伪影和遮挡空洞，提升稀疏输入下的新视角合成质量。

- 1.4.4 WorldSplat[13]

- WorldSplat（2025）是一种基于高斯的自动驾驶前馈4D场景生成与重建模型 。该方法通过从多帧输入中重建4D高斯，结合目标边界框重投影机制与混合增强训练策略，能够生成高保真、时序一致的可控新视角视频。WorldSplat生成的仿真数据有效缩小了其与真实数据在3D目标检测、BEV分割等下游感知任务中的域差距。

  - 自动驾驶领域的应用

- 1.5.1 Street Gaussians[14]

- Street Gaussians针对城市场景中动态车辆的3DGS重建提出了创新方案 。其核心思想是将城市场景解耦为静态背景和动态前景（车辆等），分别采用不同策略建模。对动态车辆利用4D球谐函数建模受光影影响的外观变化，在保持高保真重建的同时实现了100+ FPS的实时渲染。

- 1.5.2 DrivingGaussian[15]

- DrivingGaussian（2024）是一种针对环视动态自动驾驶场景的复合3DGS重建方法 。由于自动驾驶多相机环视系统常面临重叠度小、时序跨度大等问题，该方法通过场景分解机制和多视角时序联合优化，有效恢复了复杂的周边动态驾驶场景，并支持高质量的长时间新视角视频合成。

- 1.5.3 OmniRe[16]

- OmniRe提出使用动态场景图（Dynamic Scene Graph）统一建模城市场景中所有动态参与者的方法 。它将城市场景表示为图结构，涵盖静态背景、刚体车辆、SMPL行人及可形变节点，支持交互式闭环仿真和复杂的以人为中心的场景理解。

- 1.5.4 Hierarchy UGP[17]

- Hierarchy UGP（2024）提出了一种层次化统一高斯表示，专门用于支持大规模城市场景的3DGS重建 。通过将场景组织为层级结构，并应用分而治之的渲染与裁剪策略，实现了数千万甚至上亿高斯的高效管理，突破了显存瓶颈。

- 1.5.5 ReconDrive[18]

- ReconDrive（2025）致力于提升自动驾驶闭环仿真的生成和重建能力 。该框架深度融合了三维重建技术（如3DGS及前馈重建模型）与生成式世界模型，旨在为自动驾驶规划与感知系统提供高保真、多模态且物理一致的虚拟驾驶环境支撑。

- 1.5.6 HUGS[19]

- HUGS（Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting）将3DGS应用于城市场景的全景理解中 。该模型在执行3DGS渲染重建的同时，能够联合预测场景的语义和几何信息，不仅实现了高质量的视图合成，还支持三维语义分割和整体空间感知。

- 1.5.7 MARS[20]

- MARS（2023）是一个基于神经渲染的实例感知、模块化且高度逼真的自动驾驶仿真器 。该系统将静态背景与各个动态实例（如车辆）进行解耦重建，支持在仿真环境中对自动驾驶场景进行高度自由的编辑与控制，从而生成对闭环测试具有高价值的真实感传感器数据。

- 1.5.8 HUGSIM[21]

- HUGSIM是一个实时、具有照片级真实感的闭环仿真器，专为自动驾驶场景仿真设计 。系统基于3DGS技术，针对自动驾驶多相机系统进行了深度优化，例如引入多平面地面约束改善车道线几何质量，并采用多相机联合优化策略提升全局几何一致性，提供了从数据采集、场景重建到仿真测试的完整工具链。

- 所属研究方向的研究现状与发展趋势

- 2.1 研究现状

- 本研究所属方向为基于 3D Gaussian Splatting (3DGS) 的三维场景重建与新视角合成（NVS）。该领域在 2023 年以 3DGS 的提出为分水岭，已正式实现从隐式神经表征（如 NeRF）向显式几何表征的范式跨越。目前，研究重心已由单一的静态场景重建转向动态时空建模、前馈式极速重建以及具备物理一致性的闭环仿真:

- 核心原理：神经渲染技术已从NeRF (2020) 依赖多层感知机（MLP）的连续隐式体积表示，全面转向以 3DGS 为代表的显式点云表征。3DGS 通过数百万个各向异性高斯椭球体定义几何与外观，利用可微分瓦片光栅化技术突破了实时渲染瓶颈，渲染速度较隐式方法提升了100-1000倍（达 100+ FPS）。

- 动态3DGS：为解决显式表征在动态环境下的拓扑变化问题，4D-Rotor Gaussian Splatting(2024) 将其扩展至时空4D 表示；Deformable 3DGS则引入了规范空间与时间形变场架构；PVG 通过周期性振动建模实现了动态物体与背景的自动解耦。目前的挑战在于自动驾驶变道场景下的视角外推畸变及长序列建模稳定性。

- 深度估计先验：显式重建对初始化几何极度敏感。Depth Anything V1/V2 提供了鲁棒的度量深度先验，为 3DGS 初始化提供了关键的几何监督。最新的 Depth Anything 3 (DA3) 进一步实现了从任意视角预测空间一致的几何信息，显著增强了复杂路面重建的稳定性。

- 前馈重建：该技术标志着研究已进入“免优化”时代。DGGT (2025) 实现了无需相机位姿输入（Pose-free）的 4D 重建，单次前向传播仅需0.39秒；ReconDrive (2026) 利用基础模型实现了高保真场景生成，将原本需数十分钟的优化过程缩短至15秒。

- 自动驾驶闭环应用：仿真系统已从开环图像生成演进为交互式闭环环境。HUGSIM 系统通过引入多平面地面约束和物理约束，解决了变道过程中的几何畸变；Street Gaussians 则实现了高清分辨率下的极速渲染。当前趋势是结合 WorldSplat 等生成式世界模型，利用扩散先验修复视角外推导致的纹理缺失，构建具备 3D 一致性的“数字孪生”测试平台。

- 2.2  发展趋势

- 基于3D Gaussian Splatting(3DGS)的自动驾驶场景仿真正朝着高保真、强泛化与物理一致性的方向快速演进。结合最新研究成果，其发展趋势可概括为以下五个维度：

- 免位姿（Pose-free）与端到端的高效重构： 将传统冗长且易错的流水线彻底“黑盒化”与“极速化”。重建范式正从单一显式表征转向结合隐式优势的混合表征 。依托VGGT、Depth Anything 3 (DA3)等基础模型，最新技术（如DGGT、ReconDrive）摒弃了耗时易失败的传统SfM预处理流程，实现了输入原始图像、直接回归3D几何与 6-DoF 相机位姿的前馈预测 。这不仅摆脱了对精确传感器标定的依赖，更将场景生成效率从分钟级压缩至毫秒级。

- 多模态先验与动力学约束的深度融合：为高速生成的 3D 世界提供符合客观现实的“刚性骨架”。为了在复杂驾驶环境中不出现几何坍塌，技术演进开始引入LiDAR先验等跨模态数据进行高斯初始化，大幅增强弱纹理区域的稳定性。同时，仿真系统与物理引擎深度绑定（如HUGSIM与HUGS），利用多平面地面约束解决路面畸变，并采用单轮车（Unicycle）物理模型约束动态障碍物的运行轨迹，确保交互过程具备严格的物理一致性。

- 生成式AI驱动的4D外推与脑补修复：利用 AI 的“想象力”和时间切片技术，解决自车变道带来的未知视野盲区与动态鬼影。针对闭环仿真的核心痛点——“变道视角外推”，技术正走向大模型化。在动态解耦层面，通过寿命头（Lifespan Head）与3D运动估计，精确捕捉交通参与者的非线性轨迹与时空可见性。在画面修复层面，以WorldSplat为代表的生成式4D世界模型深度融合了扩散模型，并配合单步扩散渲染细化模块，能够根据驾驶轨迹智能“脑补”未观测区域纹理，自动填补遮挡空洞与修复鬼影，实现高保真的照片级新视角合成。

- 结论与展望

- 通过对核心原理、动态 3DGS、自动驾驶应用、深度估计和前馈重建五个维度的系统分析，可以看出3D Gaussian Splatting (3DGS)技术已正式实现从隐式表征向显式几何表征的范式跨越，在自动驾驶场景仿真中取得了突破性进展。然而，构建高保真、强泛化的实时闭环仿真环境仍面临以下关键挑战，需进一步深入研究：

- 变道场景时空一致性建模：变道过程中的视角外推（Viewpoint Extrapolation）常导致车道线扭曲、地面信号模糊及非地面背景拉伸。未来需整合DGGT的寿命头（Lifespan Head）技术，通过调制高斯的时间可见性来处理外观剧烈变化；同时借鉴 HUGSIM 的多平面地面约束纠正几何畸变，并结合 MoGe-2或 Depth Anything 3 (DA3)提供的稳健几何先验增强空间一致性。

- 大规模场景的可扩展性：面对超过1km²的复杂城市场景，数千万个高斯点云对显存和计算资源提出了严峻挑战。

- 多传感器融合与鲁棒性：当前的重建仍高度依赖相机数据。未来应深度融合相机、激光雷达（LiDAR）及毫米波雷达（Radar）的多模态数据。利用 DrivingGaussian或 Street Gaussians 验证的LiDAR先验初始化技术，可有效弥补低纹理区域（如路面、玻璃）的几何缺失，并结合Depth Anything V2的度量深度预测提升标注精度与重建鲁棒性。

- 展望未来，3DGS仿真技术将朝着以下方向演进：混合表征与端到端学习将平衡画质与效率；前馈重建（如ReconDrive与 DGGT）将使场景生成进入秒级甚至毫秒级时代；物理仿真集成（如HUGSIM与HUGS）生成式4D世界模型，将利用视频扩散先验“补全”视角盲区，构建具备高度3D一致性的“数字孪生”测试平台。

- 本研究聚焦自动驾驶变道场景质量优化，旨在通过融合物理约束与前馈式时空建模，为 3DGS自动驾驶仿真提供核心理论支撑与技术工具。

论文题目：基于 3DGS的自动驾驶场景仿真与新视角合成研究

- 选题背景及其意义

- 1.1 选题背景

- 随着自动驾驶技术由L2级辅助驾驶向L4级完全自动驾驶演进，海量场景的测试验证已成为技术商业化落地的关键瓶颈。实车测试存在成本高昂、安全风险高、极端场景覆盖有限等问题，使得高保真自动驾驶仿真成为不可或缺的手段。

- 1.2 意义

- 在理论意义与学术价值方面，本研究立足于3D Gaussian Splatting(3DGS)技术，旨在攻克闭环仿真中因“视角外推”导致的变道场景生成质量缺陷。通过引入HUGSIM的多平面地面几何约束来纠正车道线扭曲，并整合DGGT的寿命头（Lifespan Head）技术与前馈式时空建模，以解决外观随时间与视角剧烈变化的问题，本研究将为非固定采集轨迹下的新视角合成（NVS）提供新的理论支撑，显著提升神经渲染在动态驾驶环境下的空间几何一致性。

- 在工程实用价值方面，3DGS 凭借显式表征与可微分光栅化技术，突破性地实现了100+ FPS的实时渲染，效能远超传统NeRF方法。基于此构建的如HUGSIM类的闭环仿真系统能大幅削减人工创建3D资产的昂贵成本，为UniAD、VAD等端到端自动驾驶算法提供高保真、交互式的“所见即所得”评估平台，支撑安全关键场景（Safety-critical scenarios）的低成本快速迭代。

- 在社会效益及经济效益上，高保真仿真技术能在虚拟环境中安全地探索边缘工况（Corner Cases），有效规避实车测试的高风险、高开销及覆盖度有限等难题。这不仅能显著缩短自动驾驶技术的研发与验证周期，通过降低交通事故风险并缩小“sim-to-real”的保真度差距，对加速无人驾驶技术的规模化普及、提升整体道路交通安全具有深远意义。

- 国内外研究现状及发展动态分析

- 2.1 神经渲染从隐式向显式表征的演进

- 自动驾驶场景仿真的核心在于新视角合成（Novel View Synthesis, NVS）技术。早期研究以神经辐射场（NeRF）为代表，通过多层感知机（MLP）隐式表示场景的体积密度和颜色。NeRF 虽能实现照片级的真实感，但其基于射线步进（Ray-marching）的体积采样过程极其耗时，渲染速度通常仅为 0.1-1 FPS，且由于隐式表征的特性，场景极难进行编辑。

- 2023 年，3D高斯泼溅（3D Gaussian Splatting, 3DGS）的提出标志着神经渲染向“显式点云表征”的重大跨越。3DGS将场景建模为数百万个各向异性高斯椭球体的集合，利用位置、协方差、不透明度和球谐系数定义几何与外观，并通过可微分的瓦片化光栅化（Tile-based Rasterization）技术实现了100+ FPS 的实时渲染。相比NeRF，3DGS在保持同等画质的前提下，将渲染速度提升了两个数量级，为实时自动驾驶闭环仿真奠定了物理基础。

- 2.2 动态驾驶场景建模与解耦技术

- 由于自动驾驶环境包含大量移动车辆（Actor），国内外学者针对动态场景重建开展了深入研究。Street Gaussians 和DrivingGaussian提出了将场景分解为静态背景（如道路、建筑）和动态前景（车辆）的复合架构。Street Gaussians 通过利用追踪的目标位姿，并配合4D球谐函数模型捕捉动态车辆受全局光影影响的外观变化，实现了在1066×1600分辨率下的135 FPS高速渲染。

- 2.3 变道场景中的视角外推与质量优化

- 在闭环仿真中，变道（Lane-changing）场景是技术难点最集中的环节。变道意味着自车（Ego）会偏离原始采集数据的固定轨迹，产生显著的视角外推（Viewpoint Extrapolation）。传统 3DGS方法在此类场景下常面临车道线弯曲、地面信号模糊和几何失真等挑战，本质原因是地面高斯过拟合了训练视图，未能学习到正确的平面几何。针对此问题，浙江大学等机构提出的HUGSIM系统引入了多平面地面模型（Multi-plane Ground Model），通过对地面区域的高斯施加高度方差约束，强制其形成平整结构，有效解决了视角外推时的车道线畸变。同时，为了解决变道时Actor观测角度受限的问题，HUGSIM引入了基于3DRealCar数据集重建的高保真非原生车辆模型，确保了360度无死角的渲染质量。此外，AutoSplat探索了利用物理先验约束地面高斯的稳定性，而DGGT则提出了寿命头（Lifespan Head）技术，通过调制高斯的时间可见性来处理变道过程中的外观剧烈变化。

- 2.4 深度先验、前馈重建与生成式世界模型

- 为了提升重建效率和泛化性，研究趋势正转向融合基础模型（Foundation Models）。Depth Anything V1/V2 提供了稳健的度量深度先验，为 3DGS初始化提供了关键的几何监督。在重建模式上，AnySplat 和 DGGT 实现了前馈式重建（Feed-forward Reconstruction），无需冗长的逐场景优化。特别是 DGGT，实现了无需相机位姿输入（Pose-free）的4D重建，单次推理仅需 0.4 秒，并结合扩散细化模块消除了运动伪影和遮挡空洞。

- 最新的发展动态显示，生成式世界模型（如WorldSplat、Lyra）正成为解决变道生成盲区的新路径。WorldSplat结合了潜在扩散模型与4D高斯解码器，支持通过输入变道偏移轨迹直接生成具有3D一致性的视频，利用AI的“想象力”补全了重建方法无法覆盖的视角，大幅提升了极端变道情况下的画面保真度。

- 2.5 闭环仿真与综合评估体系

- 随着技术成熟，国内外研究已从开环的“图像生成”转向闭环的“系统仿真”。HUGSIM构建了基于Gymnasium的完整闭环环境，支持Ego与动态Actor的实时交互，并提出了涵盖无碰撞（NC）、车道合规（DAC）和舒适度（COM）的HD-Score评估体系。当前国内外研究正朝着“大模型化、无需位姿标注、具有物理一致性”的4D生成世界模型方向演进，旨在为自动驾驶算法提供极致真实且灵活可控的“数字孪生”训练平台。

- 课题研究内容、目标以及拟解决关键问题

- 3.1 课题研究目标

- 本研究旨在构建一个基3DGS的高保真、度量一致的自动驾驶闭环仿真平台，攻克变道（Lane-changing）等外推视角下的画面畸变及工程性能瓶颈。具体目标包括：

- 空间度量一致性目标：利用DA3深度先验实现3D场景与物理世界坐标系的1:1精确映射，确保仿真环境具备绝对物理尺度，支持闭环导航。

- 视角外推抗畸变目标：通过扰动训练与生成式修复技术，消除变道时产生的图像拉伸与虚影，保障非采集轨迹下的高保真成像。

- 动态目标鲁棒建模目标：在原始数据标注不准（Bounding Box抖动）的情况下，重构出物理合理且时空连贯的动态Actor运动轨迹。

- 高清实时渲染目标：实现“一路4K+五路2K”多路全高清画面在双RTX 3090环境下的10Hz并发输出，跨越20倍渲染负荷屏障。

- 闭环安全性评测目标：集成Gymnasium环境与LQR算法，利用HD-Score指标量化评估变道过程中的安全性与舒适度。

- 3.2 课题研究内容

- 本研究将重点围绕“度量锚定、抗畸变重建、动态滤噪及高效渲染”四个维度展开：

- 3.2.1 基于DA3的物理空间锚定与场景初始化

- 多源异构数据融合：整合环视图像、LiDAR点云与自车IMU/GNSS轨迹，构建统一的时空基准。

- 度量空间对齐：引入Depth Anything 3（DA3）预测全视角一致度量深度，通过3D点云配准算法将高斯点云强制约束在车身物理坐标系内，解决坐标漂移问题。

- 3.2.2 变道视角外推优化与画质精细化

- 地面正则化与抗畸变训练：结合HUGSIM平面约束确保路面平直；借鉴WorldSplat方案，在训练中引入侧向平移扰动机制，模拟轨迹偏移，增强模型对外推视角的泛化能力。

- （可选）生成式“脑补”修复：在渲染后端接入单步扩散（Diffusion Refinement）模块，利用生成式AI先验自动补全外推产生的视觉空洞，消除背景拉伸与“层状薄片”畸变。

- 3.2.3 弱监督下的动态Actor 4D时空建模

- 将重建算法封装入仿真闭环，并进行画质补强：

- 寿命头（Lifespan Head）滤噪：针对原始数据中动态物体标注不准的痛点，利用DGGT寿命调制技术，预测高斯点时间可见性，自动压制并滤除因标注噪点产生的不稳定点云。

- 动静解耦与轨迹平滑：通过动态掩码将Actor与背景彻底解耦，并结合运动估计优化非线性运动轨迹，实现高保真的动态目标仿真。

- 3.2.4 高并发全高清渲染优化与闭环集成

- 渲染管线攻坚：针对4K/2K混合分辨率带来的20倍计算负荷，优化Tile-based光栅化算子，采用层级裁剪与点云聚合策略，提升显存利用率与并发帧率。

- 闭环安全性评估：将重建算法封装为Gymnasium环境，通过LQR控制算法实现算法与模拟器的双向通信，利用HD-Score进行量化评价

- 3.3 拟解决的关键问题

- 物理尺度失准问题：如何利用DA3度量深度先验与自车轨迹约束，纠正3DGS场景与真实物理世界的坐标偏差，实现1:1空间锚定。

- 极端外推视角的成像崩溃：如何在脱离原始轨迹的变道操作中，结合扰动训练与生成式修复技术，保持非地面背景的几何一致性与纹理真实感。

- 噪点标注下的动态目标鲁棒性：如何在3D边界框标注不准的前提下，利用寿命头技术有效抑制运动伪影与鬼影，重构纯净的动态Actor。

- 算力墙下的高清并发效率：如何在双卡24GB显存硬件阈值内，通过管线优化平衡大规模点云规模与渲染速度，达成10Hz的高清实时仿真指标

- 拟采取的研究方案及可行性分析

- 4.1 研究方案与技术路线

- 本研究旨在构建一个高保真、度量一致的自动驾驶闭环仿真系统，技术路线涵盖了从底层几何锚定到高阶生成式修复的全流程，具体分为三个阶段：

- 4.1.1、数据预处理

- 多源数据融合：整合实验车采集的环视图像、LiDAR点云及自车轨迹（IMU/GNSS）数据。

- 度量空间锚定：利用 Depth Anything 3(DA3)预测全视角一致的度量深度图（Metric Depth）。通过3D点云配准算法，将初始高斯点云强制约束在实验车物理坐标系内，实现仿真环境与真实物理世界的1:1坐标映射，为闭环控制提供精确的几何基准。

- 4.1.2、变道场景驱动的几何场景重建

- 针对变道产生的视角外推畸变，采取“分层约束+时空解耦”的重建策略：

- 地面正则化约束：借鉴 HUGSIM 方案，将道路建模为局部平面集合，通过高度方差约束（Lground）确保车道线在横向位移下的平直性。

- 动态目标4D解耦：针对标注不准的动态物体，引入DGGT寿命头（Lifespan Head）技术，预测高斯点的时间可见性权重。结合动态掩码与轨迹平滑算法，滤除标注噪点引起的伪影，重构物理合理的Actor运动轨迹。

- 抗畸变外推训练：引入 WorldSplat 侧向平移扰动机制，在训练阶段模拟自车变道的轨迹偏移进行数据增强，提升模型对非采集路径的泛化能力。

- 4.1.3 渲染优化与闭环集成

- 高清并发渲染优化：针对“一路4K +五路2K”的重度负载，优化渲染管线，目标实现在双RTX 3090环境下的10Hz稳定输出。

- 闭环交互评测：将重建场景封装为Gymnasium标准环境，通过LQR控制算法将规划路径转化为仿真动作，并利用HD-Score指标量化评估变道安全性

4.2 关键技术说明

- 基于 DA3 的度量深度锚定技术：利用Depth Anything 3强大的Any-view几何一致性预测能力，解决传统3DGS坐标系与物理坐标系失准的问题。通过将高精度深度先验嵌入高斯初始化与优化过程，确保仿真场景具备绝对的物理尺度，支持闭环导航中的距离敏感型决策。

- 视角外推下的扰动训练与扩散精细化：针对变道场景，通过在相机位姿中加入随机横向扰动，迫使模型学习非采集轨迹下的场景表征。（可选）渲染后端接入单步扩散渲染细化（Diffusion Refinement）模块，利用生成式AI的强大先验“脑补”外推区域的纹理细节，消除非地面背景的拉伸与“层状薄片”畸变。

- 动态物体寿命调制与掩码解耦：利用Lifespan Head技术对动态高斯点进行时空建模。系统根据高斯点的生命周期预测值，自动压制因边界框（Bounding Box）标注偏移产生的无效高斯，配合物理轨迹平滑对策，在弱监督/噪点标注条件下实现高保真的动态Actor仿真。

- 高并发多路全高清渲染管线优化：针对20倍于常规任务的渲染负荷，重构基于 gsplat的Tile-based光栅化算子，确保 6 路高清画面在24GB显存阈值内以10Hz 频率并发输出，满足实时闭环仿真的硬性门槛。

4.3 研究难点与对策

难点1：3D场景坐标与物理世界坐标系的坐标对齐

对策：1、引入Depth Anything 3(DA3)预测的全视角一致度量深度（Metric Depth）作为几何基准。通过 3D 点云配准算法将高斯点强制约束在车身坐标系内，实现 3D 仿真空间与真实度量空间的 1:1 精确映射；2、加入自车轨迹约束。

难点2：变道场景新视角下生成的图像扭曲

对策：采用“数据增强+生成修复”双重机制。借鉴WorldSplat的侧向平移扰动训练，模拟轨迹偏移进行抗畸变训练。

难点3：原始数据中动态物体的 3D 边界框标注不准

对策：引入 DGGT 架构中的寿命头（Lifespan Head）技术。通过预测高斯点的时间可见性参数，使模型能够自动滤除标注噪点产生的不稳定点云。结合动态掩码解耦机制与轨迹平滑优化，确保即便在标注不准的情况下，也能重构出物理合理的动态物体运动轨迹。

难点4：多路全高清并发渲染帧率不够

现象：目前六路450x800帧率仅5Hz，实际仿真要求一路4K+五路2K下10Hz，渲染负荷需提升了20倍。

对策：优化渲染管线。

4.4 可行性分析

- 成熟方案集成：本课题采用的3DGS显式表征已在HUGSIM等实时仿真器中验证了其在路面几何约束上的有效性；同时，DGGT 的寿命头（Lifespan Head）技术为动态目标解耦提供了成熟的时空管理框架，确保了复杂交互场景下的理论可行性。引入 WorldSplat 的扰动训练思路与单步扩散修复模块，利用预训练大模型的生成先验解决视角外推后的“脑补”难题，从算法层面保障了新视角合成的画质一致性。

- 硬件环境支撑：Street Gaussians实现了在1066×1600分辨率下的135 FPS高速渲染，使用了RTX 4090，推测双卡RTX 3090实现3840x2160（1路）+1920x1280（5路） 10Hz的帧率可行。

- 高精度几何先验与坐标锚定：拥有的自采集数据集具备完善的传感器标定信息。配合Depth Anything 3 (DA3)提供的全视角一致度量深度先验，能够从初始化阶段将高斯点云锚定在真实物理尺度上。利用自车轨迹约束与度量深度双重校准，能够大幅抵消单纯视觉重建产生的累积误差，确保变道场景下虚拟环境与高精地图的1:1 坐标对齐，为闭环仿真提供稳定的实测场景。

- 预期成果和可能的创新点

- 5.1 预期成果

- 本研究预计将构建一套具备度量一致性、高保真画质与实时闭环交互能力的3DGS自动驾驶仿真系统，具体成果如下：

- 高保真与几何一致的仿真环境：成功解决变道场景下视角外推导致的畸变难题。实现车道线在横向位移下保持物理平直，非地面背景（建筑、植被）无拉伸虚影，且场景具备与物理世界 1:1 映射的绝对度量尺度。

- 动态Actor的高鲁棒建模能力：在原始标注数据存在抖动（Noisy Labels）的情况下，能够重构出边缘清晰、无“鬼影”伪影的交通参与者，并支持 360 度无死角的视觉观测。

- 高性能多路高清渲染平台：在双RTX 3090（24GB）硬件环境下，实现“1 路 4K + 5 路 2K”超高清环视画面的10Hz并发渲染，突破20倍渲染负荷的工程瓶颈，满足闭环交互仿真的实时性要求。

- 闭环安全评价体系：集成 Gymnasium与LQR控制算法，输出基于HD-Score的量化评估报告，为自动驾驶算法在变道场景下的安全性与舒适度提供可靠的实测基准。

- 5.2 可能的创新点

- 5.2.1 融合度量深度先验的 1:1 物理空间锚定技术。

- 不同于传统的纯视觉重建，本研究创新性地引入 Depth Anything 3 (DA3) 的度量深度先验，并耦合已知相机位姿与自车轨迹约束。通过将高斯点云强制约束在统一的物理全球坐标系内，实现了从纯“图像生成”向具备物理真实度量的“数字孪生”的跨越，从根本上确保了仿真环境在距离感知与避障决策中的绝对可靠性。

- 得益于1:1 的物理空间锚定能力，这使得系统具备了强大的场景扩展性，能够将多个独立的15s场景片段按照原始行驶轨迹进行精确的无缝衔接，构建出时空连贯的长距离大场景。这一特性有效解决了传统神经渲染方法中场景片段孤立、无法支撑长程闭环仿真任务的技术痛点。

- 5.2.2 扰动训练与生成式修复双驱动的抗畸变机制

- 本研究拟引入基于视角扰动（Viewpoint Perturbation）的几何增强训练方案。该方案借鉴了WorldSplat的核心思想，在3DGS模型的训练阶段，对相机的6自由度位姿（Pose）主动引入受控的侧向平移扰动（Lateral Perturbation）。通过在采集轨迹周围模拟自车变道时的横向位移分布，强制3D高斯原语在非采集视点下进行几何重建与外观拟合。

- 5.2.3 基于寿命头（Lifespan Head）的弱监督动态滤噪策略

- 针对行业普遍存在的3D边界框标注不准问题，本研究通过预测高斯点的时间可见性参数，实现了对标注噪点引起的不稳定点云的自动滤除。这一策略降低了系统对高精度标注的依赖，显著提升了复杂动态交互场景下Actor建模的真实感。

- 5.2.4 显存敏感型层级裁剪与并发渲染优化

- 针对24GB显存极限下的超高清并发压力，优化渲染管线，在有限硬件资源下实现了渲染负荷与帧率的非线性飞跃。

- 论文工作计划

- 第一阶段：文献调研与开题阶段（2025年11月 — 2026年3月）

- 核心目标： 完成文献综述报告与开题报告撰写，确立技术路线。

- 主要任务： 调研 3DGS、DGGT、HUGSIM 等核心文献，阅读量不少于 20 篇（外文不少于 10 篇），撰写不少于 5000 字的综述报告与开题报告。基于HUGSIM适配自采数据。

- 关键节点：2026年3月完成开题。

第二阶段：坐标对齐与渲染管线攻坚（2026年4月 — 2026年7月）

- 核心目标： 建立 1:1 物理度量基准，突破 10Hz 并发渲染瓶颈。

- 技术路线： 坐标系对齐： 引入 Depth Anything 3 (DA3) 预测的度量深度，通过 3D 点云配准将高斯点云强制约束在车身/全球坐标系，解决坐标偏差。渲染优化： 重构 gsplat 的 Tile-based 光栅化算子，实施显存敏感型层级裁剪，确保在双 RTX 3090 下实现“1 路 4K + 5 路 2K”画面的 10Hz 稳定输出。

第三阶段：变道抗畸变训练与动态物体去噪（2026年8月 — 2026年10月）

- 核心目标： 攻克变道扭曲难题，消除动态物体“鬼影”伪影。

- 技术路线： 变道抗畸变： 落地 WorldSplat 侧向平移扰动机制。在训练中主动引入轨迹偏移采样，迫使模型学习非采集视角的几何表征，配合地面正则化约束，纠正变道时的车道线拉伸。动态伪影抑制： 整合 DGGT 的寿命头（Lifespan Head） 技术。通过预测高斯点的时间可见性参数，自动滤除由不准的 3D 边界框（Bounding Box）产生的噪声点云，重构清晰的 Actor 运动轨迹。

第四阶段：系统集成、闭环评测与中期检查（2026年11月 — 2027年2月）

- 核心目标：完成仿真环境封装，量化评估变道安全性，通过中期检查。

- 主要任务：将重建场景接入Gymnasium标准环境；利用 LQR 控制算法与HD-Score指标，对自动驾驶算法在变道场景下的安全性与舒适度进行闭环评测。

第五阶段：论文撰写与最终答辩（2027年3月 — 2027年6月）

- 核心目标：撰写学位论文并顺利通过答辩。

- 关键节点：整理实验数据，包括 DA3 锚定精度、渲染帧率对比、变道图像 PSNR/SSIM 指标；完成论文润色；准备答辩。

- 关键节点： 2027年4月提交论文抽检/盲审；2027年6月完成答辩。

- 主要参考文献

[1] Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, and Ren Ng. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. In: ECCV, 2020.

[2] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics (TOG), Vol. 42, No. 4, Article 1, 2023.

[3] Yuanxing Duan, Fangyin Wei, Qiyu Dai, Yuhang He, Wenzheng Chen, and Baoquan Chen. 4D-Rotor Gaussian Splatting: Towards Efficient Novel View Synthesis for Dynamic Scenes. In: SIGGRAPH Conference Papers, 2024.

[4] Ziyi Yang, Xinyu Gao, Wen Zhou, Shaohui Jiao, Yuqing Zhang, and Xiaogang Jin. Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction. In: CVPR, 2024.

[5] Yurui Chen, Chun Gu, Junzhe Jiang, Xiatian Zhu, and Li Zhang. Periodic Vibration Gaussian: Dynamic Urban Scene Reconstruction and Real-time Rendering. In: arXiv preprint arXiv:2311.18561, 2023.

[6] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data. In: CVPR, 2024.

[7] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Zhen Zhao, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything V2. In: NeurIPS, 2024.

[8] Haotong Lin, Sili Chen, Jun Hao Liew, Donny Y. Chen, Zhenyu Li, Guang Shi, Jiashi Feng, and Bingyi Kang. Depth Anything 3: Recovering the Visual Space from Any Views. In: arXiv preprint arXiv:2511.10647, 2025.

[9] Ruicheng Wang, Sicheng Xu, Yue Dong, Yu Deng, Jianfeng Xiang, Zelong Lv, Guangzhong Sun, Xin Tong, and Jiaolong Yang. MoGe-2: Accurate Monocular Geometry with Metric Scale and Sharp Details. In: arXiv preprint arXiv:2507.02546, 2025.

[10] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer. In: IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recog. (CVPR), 2025.

[11] Xiaosong Jia, Yanhao Liu, Junqi You, Renqiu Xia, Yu Hong, and Junchi Yan. DriveVGGT: Visual Geometry Transformer for Autonomous Driving. In: arXiv preprint arXiv:2511.22264, 2025.

[12] Xiaoxue Chen, Ziyi Xiong, Yuantao Chen, Gen Li, Nan Wang, Hongcheng Luo, Long Chen, Haiyang Sun, Bing Wang, Guang Chen, et al. DGGT: Feedforward 4D Reconstruction of Dynamic Driving Scenes using Unposed Images. In: arXiv preprint arXiv:2512.03004, 2025.

[13] Ziyue Zhu, Zhanqian Wu, Zhenxin Zhu, Lijun Zhou, Haiyang Sun, Bing Wan, Kun Ma, Guang Chen, Hangjun Ye, Jin Xie, et al. WorldSplat: Gaussian-Centric Feed-Forward 4D Scene Generation for Autonomous Driving. In: arXiv preprint arXiv:2509.23402, 2025.

[14] Yunzhi Yan, Haotong Lin, Chenxu Zhou, Weijie Wang, Haiyang Sun, Kun Zhan, Xianpeng Lang, Xiaowei Zhou, and Sida Peng. Street Gaussians: Modeling Dynamic Urban Scenes with Gaussian Splatting. In: ECCV, 2024.

[15] Xiaoyu Zhou, Zhiwei Lin, Xiaojun Shan, Yongtao Wang, Deqing Sun, and Ming-Hsuan Yang. DrivingGaussian: Composite Gaussian Splatting for Surrounding Dynamic Autonomous Driving Scenes. In: CVPR, 2024.

[16] Ziyu Chen, Jiawei Yang, Jiahui Huang, Riccardo de Lutio, Janick Martinez Esturo, Boris Ivanovic, Or Litany, Zan Gojcic, Sanja Fidler, Marco Pavone, et al. OmniRe: Omni Urban Scene Reconstruction. In: ICLR, 2025.

[17] Hongyang Sun, Qinglin Yang, Jiawei Wang, Zhen Xu, Chen Liu, Yida Wang, Kun Zhan, Hujun Bao, Xiaowei Zhou, and Sida Peng. Hierarchy UGP: Hierarchy Unified Gaussian Primitive for Large-Scale Dynamic Scene Reconstruction. In: ICCV, 2025

[18] Haibao Yu, Kuntao Xiao, Jiahang Wang, Ruiyang Hao, Yuxin Huang, Guoran Hu, et al. ReconDrive: Fast Feed-Forward 4D Gaussian Splatting for Autonomous Driving Scene Reconstruction. In: arXiv preprint arXiv:2603.07552, 2026.

[19] Hongyu Zhou, Jiahao Shao, Lu Xu, Dongfeng Bai, Weichao Qiu, Bingbing Liu, Yue Wang, Andreas Geiger, and Yiyi Liao. HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting. In: CVPR, 2024.

[20] Zirui Wu, Tianyu Liu, Liyi Luo, Zhide Zhong, Jianteng Chen, Hongmin Xiao, Chao Hou, Haozhe Lou, Yuantao Chen, Runyi Yang, et al. MARS: An Instance-aware, Modular and Realistic Simulator for Autonomous Driving. In: CICAI, 2023.

[21] Hongyu Zhou, Longzhong Lin, Jiabao Wang, Yichong Lu, Dongfeng Bai, Bingbing Liu, Yue Wang, Andreas Geiger, and Yiyi Liao. HUGSIM: A Real-Time, Photo-Realistic and Closed-Loop Simulator for Autonomous Driving. In: arXiv preprint arXiv:2412.01718, 2024.